- 福建省南平铝业有限公司自行监测方案

- 一、企业基本情况

| 企业名称 | 福建省南平铝业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 福建省南平市延平区工业路65号 |  |  |
| 法人代表 | 李翔 |  |  |
| 联系人 | 林清官 | 联系方式 | 05998737166 |
| 企业规模 | 大型 | 投产时间 | 1958年10月 |
| 所属行业 | 有色冶炼及加工 | 生产周期 | 365天连续 |
| 自行监测开展方式 | 自动监测及委托第三方监测 |  |  |
| 生产工艺及产、排污情况 |  |  |  |
| 生产工艺流程图： 氧化铝（外购） 阳极 冰晶石 氟化钙 氟化铝 铝电解槽 金属铝 部分铝水供子公司 熔铸精炼 外购铝锭 圆铸锭 挤压成型 各种型材 各类表面处理 铝型材 产品入库外售 各种添加剂 电工铝杆 废气、炉渣、废料、噪声 废料、噪声 废气、废水、噪声 烟（粉）尘、槽大修渣、噪声 少量循环冷却废水 少量循环冷却废水 |  |  |  |
| 污染处理设施建设、运行情况 |  |  |  |
| 1、废水处理站投资200万，投入运行时间为1998年，设计处理能力为200吨/小时，现运行正常，工艺流程图如下： 液碱 硫酸 絮凝剂 ↓ ↓ ↓ 废水→调节池→中和池→反应池→沉淀池→ 清水池 → 排放 ↑搅拌 底泥↓ ↑清水 罗茨鼓风机 污泥浓缩池→ 压滤机 → 泥渣回收 |  |  |  |
| 污染物排放方式及排放去向 |  |  |  |
| 污染物排放方式：连续； 排放去向：闽江 |  |  |  |

- 二、监测方案

| 监测点位 | 排污口编号 | 监测项目 | 监测频次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站出口 | WS-07133 | pH、COD、SS、石油类、氟化物、氨氮 | 1次/月 |  |  |  |
| 厂边门排放口 | WS-1005 | pH、COD、SS、石油类、氟化物、氨氮 | 1次/月 |  |  |  |
| 含铬废水处理出口 | WS-07134 | pH、总铬、六价铬 | 1次/月 |  |  |  |
| 电解烟气净化系统 | FQ-07240 | 颗粒物、氟化物、二氧化硫、氮氧化物 | 1次/月 |  |  |  |
| 旧电解烟气净化系统 | FQ-07225 | 颗粒物、氟化物、二氧化硫、氮氧化物 | 1次/月 |  |  |  |
| 熔铸烟气排放口 | FQ-0005 | 颗粒物、氟化物、二氧化硫、氮氧化物 | 1次/月 |  |  |  |
| 燃油锅炉烟气排放口 | FQ-0003 | 烟尘、林格曼黑度、二氧化硫、氮氧化物 | 1次/月 |  |  |  |
| 新燃油锅炉烟气排放口 | FQ-0006 | 烟尘、林格曼黑度、二氧化硫、氮氧化物 | 1次/月 |  |  |  |
| 备注：1、以上所有项目委托第三方有资质厂家监测 2、废水按GB8978-1996污水综合排放标准执行 3、电解和熔铸废气按GB 25465-2010铝工业污染物排放标准执行 4、锅炉烟气按GB13271-2001锅炉大气污染物排放标准执行 |  |  |  |  |  |  |
| 公司地理位置：东经：118度11分02秒；北纬：26度39分01秒 图2 单位平面示意图 |  |  |  |  |  |  |

- 三、质量控制措施

COD在线设备委托有运营资质的厂家维护，由力合科技（湖南）股份有限公司严格按相关规定运行维护。其它所有项目委托第三方有资质厂家监测。

- 四、监测数据公开方式

委托环保部门在环保网站公开监测数据，同时在南铝网站公开。